PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Przebudowa części pomieszczeń Werandek wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali fizjoterapeutycznej na 4 gabinety, poczekalnię i toaletę. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Aleja Stanisława Małachowskiego 7, 22-140 Nałęczów |
| Kategoria obiektu: | XI – budynki służby zdrowia |
| Jednostka ewidencyjna.: Nazwa i numer obrębu: Numery działek: | 061408_3 MIASTO NAŁĘCZÓW, 0001 312/3 |
| Inwestor | Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A. Aleja Kasztanowa 2; 24-150 Nałęczów |
| Jednostka projektowa: | BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk ul. Wojciechowska 5a/p.21a; 20-704 Lublin |

Projektanci:

| Imię i Nazwisko | Nr upr. bud. | Specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk | 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna | 2024-04 |  |

Sprawdzający:

| Imię i Nazwisko | Nr upr. bud. | Specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Piotr Kazalski | 238/LBOKK/2018 | Architektoniczna | 2024-04 |  |

Lublin, Kwiecień 2024 r.

SPIS TREŚCI

1.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	5

1.1.	Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających	5

1.2.	Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów i sprawdzających	5

1.3.	Oświadczenia projektantów i sprawdzających	5

2	CZĘŚĆ OPISOWA - Projekt architektoniczno- budowlany	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Podstawa opracowania	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy	7

2.5	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	8

2.6	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	8

2.6.1	Kubatura	8

2.6.2	Zestawienie powierzchni	8

2.6.3	Wysokość, długość, szerokość	10

2.6.4	Liczba kondygnacji	10

2.6.5	Wysokości pomieszczeń	11

2.7	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	11

2.7.1	Przegrody budowlane	11

2.7.2	Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe	12

2.7.3	Roboty wykończeniowe	12

2.8	Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	19

2.9	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	19

2.10	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	19

2.11	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne	19

2.12	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	19

2.12.1	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	19

2.12.2	Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	20

2.12.3	Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów	20

2.12.4	Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	20

2.12.5	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	20

2.13	Analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	20

2.14	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.	20

2.15	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	21

2.16	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	21

2.16.1	Powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji	21

2.16.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego	21

2.16.3	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	22

2.16.4	Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe	22

2.16.5	Informacje o  gęstości obciążenia ogniowego	22

2.16.6	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych	22

2.16.7	Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem	23

2.16.8	Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposób	23

2.16.9	Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu	24

2.16.10	Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo– gaśniczych	24

2.16.11	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	24

2.17	Uwagi Końcowe	25

3	CZĘŚĆ RYSUNKOWA- Projekt architektoniczno- budowlany	26

3.1	Spis Rysunków	26

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

  - Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dołącza się kopii decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izby osób posiadających wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

  - Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów i sprawdzających

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dołącza się kopii decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izby osób posiadających wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

  - Oświadczenia projektantów i sprawdzających

Lublin, dn. 23.04.2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oświadczam, iż projekt wykonawczy pn.:

Przebudowa części pomieszczeń Werandek wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali fizjoterapeutycznej na 4 gabinety, poczekalnię i toaletę.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A. Aleja Kasztanowa 2; 24-150 Nałęczów

(Inwestor)

Aleja Stanisława Małachowskiego 7, 22-140 Nałęczów

Jedn. Ewidencyjna: 061408_3 Obręb MIASTO NAŁĘCZÓW, 0001 Dz. 312/3

(adres inwestycji)

opracowany: 04.2024 r.

(data opracowania projektu)

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantów poszczególnych branż :

| Imię i Nazwisko |  | Nr upr. bud. |  | Specjalność |  | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk |  | 242/LBOKK/2018 |  | Architektoniczna |  |  |  |

Wykaz projektantów sprawdzających poszczególnych branż :

| mgr inż. arch. Piotr Kazalski | 238/LBOKK/2018 | Architektoniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |

# CZĘŚĆ OPISOWA - Projekt architektoniczno- budowlany

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy części pomieszczeń budynku Werandek wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali fizjoterapeutycznej na 4 gabinety, poczekalnię i toaletę. Projektuje się wydzielenie gabinetów w zachodnim skrzydle budynku.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej do projektu przebudowy części pomieszczeń budynku Werandek. Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie zmienią się elewacje budynku.

## Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne otrzymane od Inwestora

- Zatwierdzona koncepcja

- Obowiązujące normy i przepisy

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem służby zdrowia, mieszczący w swej przestrzeni pomieszczenia rehabilitacji i fizjoterapii. Obiekt wchodzi w skład kompleksu Uzdrowiska Nałęczów,

Obiekt jest zaliczany do kategorii XI – budynki służby zdrowia, wg załącznika do  Ustawy Prawo Budowlane.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

W budynku objętym opracowaniem znajdują się sale rehabilitacyjne. Projektuje się wydzielenie czterech gabinetów lekarskich wraz z poczekalnią w zachodnim skrzydle budynku.

Komunikacja pozioma będzie się odbywać, tak jak do tej pory korytarzami stanowiącymi również drogę ewakuacyjną. Z budynku prowadzi jedno wyjście ewakuacyjne.

Podział funkcjonalny budynku - istniejący:

Piwnica:

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- pomieszczenia techniczne

Parter:

- sale rehabilitacyjne

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- szatnie

- recepcja z zapleczem

- pomieszczenia gospodarcze

Podział funkcjonalny budynku - projektowany:

Piwnica: bez zmian

Parter:

- sala rehabilitacyjna

- gabinety lekarskie wraz z poczekalnią

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- szatnie

- recepcja z zapleczem

- pomieszczenia gospodarcze

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek jest parterowy, posiada jedną kondygnacje nadziemną, częściowo jest podpiwniczony. Dach wielospadowy. Nie projektuje się zmian na elewacjach budynku.

## Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

### Kubatura

- kubatura brutto

- – stan istniejący:								1657,77 m3

- – stan projektowany:							bez zmian

### Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy

– stan istniejący:								475 m2

– stan projektowany:							bez zmian

Powierzchnia wewnętrzna

– stan istniejący:

- Pow. użytkowa							327,87 m2

- Pow. netto 								512,97 m2

– stan projektowany:

- Pow. użytkowa							321,52 m2

- Pow. netto 								506,82 m2

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni

| PIWNICA - stan istniejący (stan projektowany bez zmian) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA NETTO [m2] | POW. UŻYTKOWA [m2] | POW. USŁUGOWA [m2] | POW. RUCHU [m2] |
|  |  | Klatka schodowa | 6,17 |  |  | 6,17 |
|  |  | pom. techniczne | 3,09 |  |  |  |
|  |  | pom. techniczne | 6,58 |  |  |  |
|  |  | pom. techniczne | 10,56 |  |  |  |
|  |  | korytarz | 12,53 |  |  | 12,53 |
|  |  | pom. | 8,59 |  |  |  |
|  |  | toaleta | 5,25 |  |  |  |
|  |  | pom. | 8,89 |  |  |  |
|  |  | toaleta | 5,25 |  |  |  |
|  |  | pom. techniczne | 18,88 |  |  |  |
|  |  | pom. techniczne | 14,72 |  |  |  |
|  |  |  | 99,92 |  |  | 18,70 |

| PARTER - stan istniejący |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA NETTO [m2] | POW. UŻYTKOWA [m2] | POW. USŁUGOWA [m2] | POW. RUCHU [m2] |
|  |  | wiatrołap | 17,67 |  |  | 17,67 |
|  |  | korytarz | 16,74 |  |  | 16,74 |
|  |  | recepcja | 7,51 | 7,51 |  |  |
|  |  | zaplecze | 4,36 | 4,36 |  |  |
|  |  | sala rehabilitacyjna | 104,28 | 104,28 |  |  |
|  |  | klatka schodowa | 6,17 |  |  | 6,17 |
|  |  | komunikacja | 20,95 |  |  | 20,95 |
|  |  | pom. gospodarcze | 2,06 | 2,06 |  |  |
|  |  | pom. gospodarcze | 1,94 | 1,94 |  |  |
|  |  | pom. gospodarcze | 2,11 | 2,11 |  |  |
|  |  | toaleta | 2,96 | 2,96 |  |  |
|  |  | toaleta NPS | 3,70 | 3,70 |  |  |
|  |  | szatnia | 25,27 | 25,27 |  |  |
|  |  | szatnia | 21,20 | 21,20 |  |  |
|  |  | sala rehabilitacyjna | 150,42 | 150,42 |  |  |
|  |  |  | 17,67 |  |  | 17,67 |
|  |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |
|  |  | pom. gospodarcze | 2,06 | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 413,05 | 327,87 |  | 85,18 |

| PARTER - stan projektowany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA NETTO [m2] | POW. UŻYTKOWA [m2] | POW. USŁUGOWA [m2] | POW. RUCHU [m2] |
|  |  | wiatrołap | 17,67 |  |  | 17,67 |
|  |  | korytarz | 16,74 |  |  | 16,74 |
|  |  | recepcja | 7,51 | 7,51 |  |  |
|  |  | zaplecze | 4,36 | 4,36 |  |  |
|  |  | gabinet | 24,13 | 24,13 |  |  |
|  |  | gabinet | 12,15 | 12,15 |  |  |
|  |  | gabinet | 12,17 | 12,17 |  |  |
|  | 0.7a | pom.higieniczno-sanitarne | 4,58 | 4,58 |  |  |
|  |  | gabinet | 18,16 | 18,16 |  |  |
|  |  | poczekalnia | 30,91 | 30,91 |  |  |
|  | 0.9a | klatka schodowa | 6,17 |  |  | 6,17 |
|  |  | komunikacja | 20,95 |  |  | 20,95 |
|  |  | pom. gospodarcze | 2,06 | 2,06 |  |  |
|  |  | toaleta NPS | 5,95 | 5,95 |  |  |
|  |  | toaleta | 2,96 | 2,96 |  |  |
|  |  | szatnia | 25,27 | 25,27 |  |  |
|  |  | szatnia | 21,20 | 21,20 |  |  |
|  |  | sala rehabilitacyjna | 150,42 | 150,42 |  |  |
|  |  |  | 17,67 |  |  | 17,67 |
|  |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |
|  |  |  | 407,01 | 321,83 |  | 85,18 |

### Wysokość, długość, szerokość

Stan istniejący:

- Wysokość budynku:						6,98 m

- Długość budynku:						50,25 m

- Szerokość budynku:						11,50 m

Stan projektowany:

- Wysokość budynku:						bez zmian

- Długość budynku:						bez zmian

- Szerokość budynku:						bez zmian

### Liczba kondygnacji

Stan istniejący:

- 1 kondygnacja podziemna

- 1 kondygnacja nadziemna

Stan projektowany:  bez zmian

### Wysokości pomieszczeń

Wysokość pomieszczeń w budynku pomiędzy podłogą, a stropem wynosi 3,73 m. Zgodnie z §72 RWT wysokość pomieszczeń do pracy przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczeń do 4 osób i 3 m dla pomieszczeń dla więcej niż 4 osoby - wymaganie spełnione.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Przegrody budowlane

Projektuje się ściany wewnętrzne działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, o układzie warstw:

Św – Ściana wewnętrzna:

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 		1,5 cm

mur z bloczków gazobetonowych			12 cm

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 		1,5 cm

Projektuje się wymianę posadzek na istniejących stropach, o układzie warstw:

P1 – Strop międzykondygnacyjny  - istniejący z projektowaną wymianą posadzek:

płytki gresowe                               			2 cm

zaprawa naprawcza cementowa           		1 cm

istn. warstwy stropu

P2 – Strop międzykondygnacyjny  - istniejący z projektowaną wymianą posadzek:

wykładzina                           				0,2 cm

wylewka samopoziomująca               		0,5 cm

zaprawa naprawcza cementowa           		1 cm

istn. warstwy stropu

Projektuje się zamurowania otworów z bloczków gazobetonowych, gr. 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej., obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie. Miejsca styku nowoprojektowanych zamurowań z istniejącymi ścianami należy wypełnić trwale elastyczną pianką

poliuretanową.

### Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Istniejące elementy wyposażenia pomieszczeń objętych przebudową należy usunąć. Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej.

PARTER –demontaże/ rozbiórki:

- demontaż drzwi o wym. 70x200 cm do pom. gospodarczego

- rozbiórka ścian działowych pomiędzy toaletą NPS oraz pom. gospodarczym wg. Rysunków

- rozbiórka ścian działowych w miejscu projektowanej poczekalni, wg. rysunków.

- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego oraz zabezpieczenie go do ponownego montażu.

### Roboty wykończeniowe

MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży. Wymiary należy zdjąć z natury.

Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje:

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży,

- roboty malarskie – malowanie ościeży

Szczegółowe parametry drzwi zostały określone w zestawieniu stolarki.

Uwaga!

Montaż drzwi

Warunki przystąpienia do robót:

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów oraz należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.

W zakres robót związanych z wymianą i montażem stolarki drzwiowej wchodzą:

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic.

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki.

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica.

- silikonowanie złączy,

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,

- osadzenie skrzydeł,

- uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową

- pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka.

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu.

Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej.

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE

Projektuje się usunięcie starej warstwy farby. Projektuje się oczyszczenie i uzupełnienie powierzchni ścian i sufitów tynkiem cem.- wap.kat. III, a także wykonanie na nowoprojektowanych ścianach działowych tynków cem.- wap. kat. III.

Wszystkie powierzchnie ścian nieprzeznaczone pod okładziny z płytek ceramicznych lub gresowych oraz sufitów należy wykończyć gładzią gipsową.

Przed pracami należy zabezpieczyć wszystkie elementy wykończone finalnie.

Roboty związane z wykonaniem tynków i gładzi oznaczonych na rysunku T1 i T2:

T1 PROJEKTOWANA NAPRAWA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

- zmycie oraz oczyszczenie podłoża

- zagruntowanie jednokrotne miejsc usunięcia tynku

- wykonanie tynków cem.-wap. kat. III gr. wg stanu istniejącego w miejscach usunięcia wypraw

- zatarcie na gładko

- wykonanie gładzi gipsowych z zatarciem

T2 PROJEKTOWANE NOWE TYNKI WEWNĘTRZNE

- zmycie oraz oczyszczenie podłoża

- zagruntowanie ścian

- wykonanie tynków cem.-wap. kat. III gr.

- zatarcie na gładko

- wykonanie gładzi gipsowych z zatarciem

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek.

Grubość gotowych tynków powinna wynosić 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

Gładzie gipsowe

Gładź gipsowa odnosi się do wyrobów o najdrobniejszym uziarnieniu i mniejszej zawartości spoiwa, wykonana jest z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu.

Przygotowanie gładzi polega na wymieszaniu suchej mieszanki z wodą zarobową do momentu uzyskania konsystencji roboczej. Gładzie gipsowe nakłada się warstwą lub warstwami o stosunkowo niewielkiej grubości, Należy stosować czystą, zimną wodę, w proporcjach zalecanych przez producenta danego materiału. Wszelkie odstępstwa mogą powodować trudności z nakładaniem gładzi (retencja wody w masie) lub uzyskanie powierzchni gotowej gładzi o niewłaściwej wytrzymałości. Pojemnik, w którym będzie przygotowywana gładź, musi być czysty – nie może zawierać pozostałości związanego gipsu, ponieważ może to powodować zbyt szybkie wiązanie świeżego zaczynu.

Masa gipsowa powinna mieć jednorodną konsystencję, nie może zawierać grudek nierozmieszanej suchej mieszanki ani śladów oddzielającej się wody. Po wymieszaniu masę trzeba na kilka minut odstawić, po czym ponownie delikatnie wymieszać.

Do nakładania ręcznego stosuje się stalowe, gładkie pace. Gładź nanosi się na podłoże (mocno dociskając narzędzie do podłoża), a następnie równomiernie rozprowadza na całej powierzchni.

Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm

SUFITY KASETONOWE

Projektuje się ponowny montaż zdemontowanych sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych o wymiarach modułowych o wym. 60x60cm na ruszcie stalowym, wg rysunków.

OKŁADZINY ŚCIENNE

Projektuje się malowanie ścian powłoką malarską z 2 warstw farby akrylowej matowej lub lateksowej na uprzednio położonym gruncie na wcześniej ułożonej gładzi gipsowej (w pomieszczeniach mokrych farbami szczególnie odpornymi na wilgoć)

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty demontażowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby lub pędzli malarskich.

ŚM1 - projektowane roboty malarskie

Pom. Higieniczno- sanitarne

- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

- dwukrotne malowanie powierzchni pionowych powyżej płytek ceramicznych farbą lateksową (odporną

na wilgoć) w kolorze białym

ŚM2 - projektowane roboty malarskie

Korytarz, poczekalnia

- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

- dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farbą akrylową, ostateczny kolor farb należy skonsultować z inwestorem lub projektantem.

- Farba wykorzystana do malowania ścian i sufitów powinna posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

ŚM3 - projektowane roboty malarskie

gabinety

- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

- dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farbą lateksową hogieniczną z nanocząsteczkami srebra.

- Farba wykorzystana do malowania ścian i sufitów powinna posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

PŁYTKI CERAMICZNE

PROJEKTOWANE UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W POM. HIGIENICZNO- SANITARNYCH

dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

izolacja z folii w płynie – przy prysznicach, umywalkach, zlewach

płytki ceramiczne do wysokości 2,5 m,

Płytki ceramiczne- glazura wym. 60x60 cm,

Grubość ok. 9 mm, reakcja na ogień A1.

PROJEKTOWANE FARTUCHY PRZY UMYWALKACH W SALACH CHORYCH ORAZ GABINETACH

Za umywalkami do mycia rąk oraz zlewami i zlewami technicznymi znajdującymi się w pomieszczeniach należy zaprojektować wykładzinę z płytek ceramicznych (30 x 60 lub 60 x 60).

Fartuchy sanitarno – higieniczny musi zostać tak zaprojektowany (wymiary) aby rozlewająca się woda, nieczystości i środki dezynfekcyjne nie mogły zniszczyć ścian malowanych doborowymi farbami. Fartuch z płytek powinien obejmować ścianę po obu stronach umywalki po min 80 cm od jej osi.

dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych

izolacja z folii w płynie – przy prysznicach, umywalkach, zlewach

płytki ceramiczne do wysokości 2,5 m,

Płytki ceramiczne- glazura wym. 30x60 cm lub 60x60 cm

Grubość ok. 9 mm, reakcja na ogień A1.

Kolorystykę płytek i fug przed zamówieniem należy skonsultować z Inwestorem.

MONTAŻ PŁYTEK

Okładziny z płytek układać na suchym i czystym podłożu, w miejscach ubytków, nierówności, wgłębień wykonać warstwę wyrównawczą o gr. 3 mm zaprawą wyrównującą dobraną do rodzaju podłoża.

Wykonać pionową warstwę izolacyjną (folia w płynie) w pomieszczeniu z natryskami, a także przy fartuchach przy umywalkach i zlewach.

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe.

Okładziny z płytek układać na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem płytek. Dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować krzyżyki dystansowe. Między płytkami stosować fugi z trasem o gr. 2-4mm.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII W PŁYNIE

Folia w płynie to jednoskładnikowy materiał uszczelniający, produkowany na bazie specjalnych żywic syntetycznych. Folia zabezpiecza podłoża przed wilgocią, jest wodoszczelna i elastyczna.

Folię nakładamy za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Podłoże pod folię powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, słabo przylegających fragmentów podłoża oraz z tłustych plam. Podłoża mocno chłonne, słabe powinno być wcześniej zaimpregnowane preparatem głęboko gruntującym. Folię nakładamy w dwóch warstwach o grubości 1 mm. W zależności od wybranego preparatu, po nałożeniu pierwszej warstwy, trzeba poczekać od 2 do 8 godzin i dopiero można kłaść drugą. Przy nakładaniu drugiej warstwy folii, należy pamiętać o kierowaniu pędzla lub wałka prostopadle w stosunku do warstwy pierwszej.

OKŁADZINY PODŁOGOWE

Uwaga: w pomieszczeniach wykończonych gładzią i farbą na ścianach wykonać cokoliki wysokości 10 cm z materiału, z którego wykonana jest podłoga, posadzki należy wykonać z cokołami przy zapewnieniu szczelności połączenia ścian i podłóg.

Gres

Okładziny podłogowe gresowe projektuje się zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objętych opracowaniem.

Układać okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek, dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować krzyżyki dystansowe.

Stosować listwy krawędziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontować wpusty odwadniające z kratką o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branży sanitarnej – układać płytki ze spadkiem w kierunku wpustów, stosować fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru okładziny.

Kolorystykę płytek i fug należy skonsultować z Inwestorem.

PROJEKTOWANA POSADZKA – GRES w POM. HIGIENICZNO- SANITARNE

płytki gresowe, antypoślizgowe R10, kl. ścieralności PEI4, gr 1cm gres, powierzchnia naturalna matowa.

Fugowanie dwuskładnikową zaprawą do spoinowania na bazie żywicy epoksydowej, piasków kwarcowych i dodatków charakteryzującą się dużą kwasoodpornością i łatwością czyszczenia.,

wymiary płytek 60x60 cm

zaprawa klejowa do płytek

folia w płynie

warstwy wg opisu przegrody P1

Wykładzina Winylowa

Okładziny podłogowe z wykładziny homogenicznej WInylowa projektuje się zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objętych opracowaniem.

PW2 - PROJEKTOWANA POSADZKA- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA

• Typ wykładziny (ISO 10581): homogeniczna wykładzina winylowa;

• W razie wymagań dla określonych pomieszczeń wynikających z norm – prądoprzewodząca;

• Zawartość spoiwa (ISO 10581): Typ II;

• Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874): 34 bardzo intensywne natężenie ruchu;

• Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) – 43 intensywne natężenie ruchu;

• Ochrona powierzchni – PUR;

• Grubość całkowita (ISO 24346) – 2 mm;

• Grubość warstwy użytkowej (ISO 2430) – 2 mm;

• Waga całkowita (ISO 23997) - 3300 g/m2;

• Deklaracja właściwości użytkowych (EN 14041) – 0019 – 0025 – DoP – 2013 – 07;

• Odporność ogniowa (EN 13501 – 1) – BfI-s1;

• Reakcja na ogień (EN ISO 9239 – 1) - ≥ 8 kW/m 2 ;

• Reakcja na ogień (EN ISO 11925 – 2) – zgodny;

• Antystatyczność (EN 1815) – Antystatyczna (≤ 2kV);

• Opór cieplny (EN 12667) - ~ 0,010 m 2 *K/W;

• Antypoślizgowość (EN 13893) – klasa DS (µ ≥ 0,30);

• Wgniecenie resztkowe (EN ISO 24343 – 1) – Najlepsza zmierzona wartość: 0,04 mm;

• Antypoślizgość (DIN 51130) – R9;

Program Funkcjonalno – Użytkowy

Strona 8 z 28• Oddziaływania kółek krzeseł (ISO 4918) – brak uszkodzeń;

• Odporność na światło (ISO 105 – B02) - ≥ 6;

• Odporność chemiczna (ISO 26987) – Odporne;

• Odporność na bakterie (ISO 846 Part C) – nie sprzyja wzrostowi;

• Test pomieszczeń mokrych (EN 13553) – Wodoszczelne;

Instalacja wykładzin

W pierwszej kolejności należy rozwinąć wykładzinę na podłodze w miejscu jej przyklejenia. Następnie należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny.

Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. Spawanie na gorąco W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami zostały pospawane na gorąco sznurem do spawania. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną

powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem bądź projektantem na etapie wykonawstwa.

ODBOJE I NAROŻA ZABEZPIECZAJĄCE

Ściany korytarza, wg rysunków należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi od łóżek szpitalnych oraz wózków transportowych za pomocą odbojnic z funkcją poręczy mocowanych do ściany łącznikami mechanicznymi. Lokalizacja odbojnic została pokazana w części rysunkowej.

Należy zastosować odbojnice systemowe o szerokości 300 mm z funkcją pochwytu wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia- klasa odporności ogniowej A1. Wybrany system musi posiadać elementy narożne i łącznikowe umożliwiające dopasowanie kształtem do powierzchni i długości ścian. Wysokość górnej krawędzi odbojnicy od poziomu posadzki 110cm Należy zabezpieczyć również wszystkie narożniki ścian w korytarza systemowymi odbojami narożnych montowanych za pomocą łączników mechanicznych. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa z użytkownikiem i projektantem.

## Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W wyniku zamierzenia budowlanego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe wymagające określenia warunków posadowienia.

## Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Budynek traktowany jest jako jeden lokal użytkowy. Jest to budynek, który posiada jednego użytkownika. W budynku nie występują lokale mieszkalne.

## Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy. Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

## Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

## Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących zabudowań. Obiekt jest zaprojektowany przy założeniu minimalizacji ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowiązujące przepisy dotyczące minimalnych odległości od istniejącej zabudowy. Przewidziano utylizację odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwiązania pozwalają na utrzymanie obiektu w należytej czystości.

### Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Projektowane roboty nie wpłyną na ilość zużywanej wody a także na ilość i jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Sposób użytkowania budynku nie zmieni się.

### Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Bez zmian.

### Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Projektowany sposób użytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpadów bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzględnieniem ich segregacji. Gospodarka wodno-ściekowa, zaopatrzenie w wodę używaną do celów socjalno-bytowych, nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód  podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi  i sąsiednich obiektów.

Odpady będą produkowane przez pracowników. Będą to odpady socjalno-bytowe, odpady z zaplecza socjalnego oraz papier, szkło i plastik. Odpady będą gromadzone w pojemnikach do segregacji odpadów na terenie budynku, następnie wynoszone do kontenerów na zewnątrz. Odpady należy na bieżąco przekazywać uprawnionemu odbiorcy celem zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.

### Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania czynników emitujących drgania, promieniowania jonizującego ani elektromagnetycznego.

### Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Zakres projektowanej inwestycji w całości mieści się w obrębie istniejącego budynku. Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu, z tego względu inwestycja nie będzie w żaden sposób wpływała na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę wody powierzchniowe.

## Analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Zakres inwestycji nie obejmuje zmiany źródła ciepła.

## Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Bez zmian.

## Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku znajdują się istniejące instalacje:

- instalacja wody użytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja grzewcza

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja gniazd 230V i zasilania urządzeń 230V

- instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacja oświetlenia zewnętrznego

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

- Projektuje się dostosowania istniejących instalacji wod.-kan., c.o. oraz elektrycznej – w zakresie oświetlenia i gniazd, do projektowanego układu pomieszczeń.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

### Powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji

Kubatura:			1657,77 m3

Powierzchnia zabudowy:	475 m2

Powierzchnia wewnętrzna:	536 m2

Wysokość budynku:	6,98 m – kwalifikuje obiekt do budynków niskich (N)

Długość budynku:		50,25 m

Szerokość budynku:		11,50 m

Ilość kondygnacji:			2

Kondygnacje nadziemne:		1

Kondygnacje podziemne:		1

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Pod względem palności.

Do wykończenia wnętrz nie będą wykorzystane materiały ani wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne.

### Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek ze względu na wysokość jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii zagrożenia ZL III. Budynek jest obiektem służby zdrowia. Obiekt jest zaliczany do kategorii XI – budynki służby zdrowia.

W budynku brak jest pomieszczeń przeznaczonych dla powyżej 50 osób, niebędących jego stałymi użytkownikami.

### Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Obiekt będzie stanowił jedną strefę pożarową o wewnętrznej powierzchni wynoszącej 536 m2. Powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza powierzchni dopuszczonej przepisami i wynoszącej 10000 m2.

Nie przewiduje się wprowadzenia stref dymowych w budynku.

### Informacje o  gęstości obciążenia ogniowego

Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi. Z tego względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego dla strefy ZL. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych wynosi do 500 MJ/m2.

### Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności pożarowej dla budynku

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

Klasa odporności pożarowej budynku wynikająca z jego funkcji (ZLIII) oraz wysokości (budynek N) – „C”

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych:

| Elementy budowlane | Wymagana klasa odporności ogniowej | Projektowane elementy budowlane |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja nośna budynku | R60 | Bez zmian |
| Ściany zewnętrzne nośne | EI 30 | Bez zmian |
| Ściany wewnętrzne działowe | EI 15 | Bez zmian |
| Stropy | REI 60 | Bez zmian |
| Konstrukcja dachu | R 15 | Bez zmian |
| Przekrycie dachu | RE 15 | Bez zmian |

### Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem

W obiekcie nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

### Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposób

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja z budynku będzie odbywać się, tak jak do tej pory, za pomocą poziomych dróg komunikacji ogólnej.

Z budynku będą prowadzić, tak jak do tej pory, dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku.

Drogi ewakuacyjne

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 1,4 m, dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Warunek ten jest spełniony, szerokość korytarzy pełniących funkcje dróg ewakuacyjnych wynosi 2,46 m w najwęższym miejscu.

Wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi 2,73 m. Minimalna wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m z dopuszczeniem lokalnego obniżenia do 2 m na odcinku nie dłuższym niż 1,5m – warunek spełniony.

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich całkowitym otwarciu, zmniejszyć wymaganej szerokości tej drogi – warunek  spełniony.

Dojścia ewakuacyjne

Wymagana długość dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III powinna wynosić 30 m – dla jednego kierunku ewakuacji, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m – przy co najmniej dwóch kierunkach ewakuacji. Odległości od wyjścia z najdalszego pomieszczenia do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku wynosi 28 m.

Przejścia ewakuacyjne

Długość przejścia ewakuacyjnego dla budynku ZL wynosząca 40 m jest zachowana.

Drzwi zewnętrzne

- drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90 cm i wysokości 2,0 m – kierunek otwierania na zewnątrz budynku.

Drzwi wewnętrzne

Projektuje się drzwi wewnętrzne o wymiarach: do większości pomieszczeń 90x200 cm, drzwi do pomieszczeń gospodarczych – 80x200 cm.

### Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu

Bez zmian.

### Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo– gaśniczych

Bez zmian.

### Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Usytuowanie budynku na działce nie zmieni się. Minimalne odległości od granicy działki oraz sąsiednich obiektów są zachowane.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## Uwagi Końcowe

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP.

Roboty budowlane należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja w planie „BIOZ”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA- Projekt architektoniczno- budowlany

## Spis Rysunków

- PZT-01 Lokalizacja

- A-01 Rzut piwnic

- A-02 Rzut parteru

- A-03 Przekrój A-A

- A-04 Elewacje

- A-05 Elewacje

- A-06 Zestawienie stolarki drzwiowej